4 MP IR Dome KAMERA

- IP Dome kameranın, görüntü sensörü “1/2.9” 4 Megapiksel” Kademeli tarama özelliğine sahip “CMOS” olacaktır.

- IP Dome kameranın, efektif piksel sayısı “2688(Y)x1520(D) (4 Megapiksel)” değerinde olacaktır.

- IP Dome kameranın, diyafram açıklığından geçen ışığın ne kadar sürede sensöre iletileceğini belirleyen böylece hızlı hareket eden nesneleri yakalamayı ve düşük ışık ortamlarında daha aydınlık görüntü almayı sağlayan “Shutter Hızı” 1/3s~1/100000s değerlerinde olacaktır.

- IP Dome kameranın, minimum aydınlatma değeri; Renkli modda 0.006 Lux F1.6 Odak değeri, Siyah/Beyaz modda ise IR Led açık konumdayken 0 Lux  F1.6 Odak değerinde olacaktır.

- IP Dome kamera, zifiri karanlıkta 30m’ye kadar aydınlatma sağlayan, manuel veya otomatik olarak kontrol edilebilen IR LED aydınlatma teknolojisine sahip olacaktır.

- IP Dome kamera, 2,8mm özellikli lense sahip olacaktır.

- IP Dome kameranın, diyafram açıklığı F1.6 değerinde veya minimum aydınlatma değerini karşılamak koşuluyla daha büyük açıklıkta olacaktır.

- IP Dome kameranın, görüş açısı “102° – 54°” değerlerini kapsayacak şekilde olacaktır.

- IP Dome kamera,Sanal Sınır ve Sanal Alan ihlali analizini destekleyecektir. Bu analizler her iki işlev de araç ve insan sınıflandırması ve doğru tespitini desteklemelidir.

- IP Dome kamera, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG sıkıştırma formatlarını destekler yapıda olacaktır.

- IP Dome kamera, 2 adet stream (Akış) kapasitesine sahip olacaktır. Bu akışlar en az aşağıdaki değerleri destekler yapıda olacaktır.

- Main Stream (Ana Akış): 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps)

- Sub Stream (Alt Akış): 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)

- IP Dome kamera, 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440) 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); çözünürlüklerini destekler yapıda olacaktır.

- IP Dome kameranın, bit oranı, Constant Bit Rate (Sabit Bit Oranı) olarak ayarlanabildiği gibi Variable Bit Rate (Değişken Bit Oranı) olarak da ayarlanabilecektir.

- IP Dome kamera, gündüz/gece geçişlerini “Otomatik (IR-Cut Filtre ile) veya Manuel(Renkli/Siyah-Beyaz)” olarak yapabilecektir.

- IP Dome kamera, Işığın yetersiz ya da yoğun olduğu ortamlarda, ortalama bir aydınlık düzeyi belirleyen böylece konstrast bozukluğu, kötü ışıklandırma koşulları ve ışık yansıması gibi kötü etkenlerden etkilenmesini engelleyerek görüntünün net ve kaliteli görüntülenmesini sağlayan “120dB” değerinde gerçek “Geniş Dinamik Aralık” yani “WDR (Wide Dynamic Range)” teknolojisine sahip olacaktır.

- IP Dome kamera, Işığın tersten ve parlak geldiği ortamlarda bu ışığın dengelenerek, ışığın önünde bulunan kişi ya da nesnenin görüntüsünün net ve kaliteli görüntülenmesini sağlayan “Arka Işık Telafisi” yani “BLC (Backlight Compensation)” teknolojisine sahip olacaktır.

- IP Dome kamera, Yoğun ışıklı bölgelerde parlak bölgeleri dengeleyerek ışıktan daha az etkilenilmesini ve ışık kaynağının çevresindeki detayların daha net ve kaliteli görüntülenmesini sağlayan özellikle araç plaka okumalarında etkili olan, “Yüksek Işık Telafisi” yani “HLC (Highlight Compensation)” teknolojisine sahip olacaktır.

- IP Dome kameranın, “White Balance (Beyaz Dengeleme)” özelliği bulunacaktır. Bu özellik otomatik olarak ayarlanabildiği gibi manuel de ayarlanabilecektir.

- IP Dome kameranın, “Gain Control (Kazanç Kontrolü)” özelliği olacaktır. Bu özellik otomatik olarak ayarlanabildiği gibi manuel de ayarlanabilecektir.

- IP Dome kameranın, “3 Dimension Noise Reduction (3 Boyutta Gürültü Azaltma)” özelliği olacaktır.

- IP Dome kamera, hareket eden kişi veya nesneleri algılamayı sağlayan “Hareket Algılama” yani “Motion Detection” teknolojisine sahip olacaktır.

- IP Dome kamera, 4 farklı bölge seçimi desteği olan ve  görüntülenen alanda önemli olmayan bölgelerin seçilebilir ve seçilen bu bölgelerin görüntü kalitesini düşürebilen böylece bant-genişliği ve depolama alanında tasarruf sağlayan “ROI” yani “Region of Interest” teknolojisine sahip olacaktır.

- IP Dome kamera, hareket halindeki objenin yakınlık mesafesi değiştiği zaman otomatik olarak Led ışık seviyesini ayarlayan, görüntüyü ne çok parlak, ne de çok karanlık olarak gösterebilen “Akıllı IR Led” yani “Smart IR Led” teknolojisine sahip olacaktır.

- IP Dome kamera, en az 4 farklı bölgeye kadar seçilebilecek “Görüntü Maskeleme (Privacy Masking)” özelliğini destekler yapıda olacaktır.

- IP Dome kamera, görüntüyü 0°/90°/180°/270° dönderme özelliğine sahip olacaktır.

- IP Dome kameranın, ethernet bağlantısı için bir adet “RJ-45 (10/100Base-T)” bağlantı noktasına sahip olmalıdır.

- IP Dome kamera, “IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P” protokollerini destekler yapıda olacaktır.

- IP Dome kameranın, “ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI” desteği olacaktır.

- IP Dome kameranın, 6 kullanıcıya kadar desteği bulunmalıdır.

- IP Dome kameranın, video veya anlık görüntü kaydı için 256GB’ye kadar Micro SD Kart desteği bulunmalıdır. Aynı zamanda NAS cihazlara, FTP’ye ve SFTP’ye kaydı destekleyecektir.

- IP Dome kamera, “Web Tarayıcısı (IE, Chrome, Firefox)” üzerinden kontrol ve izleme desteğine sahip olacaktır.

- IP Dome kamera, “IOS ve Android” akıllı telefon desteğine sahip olacaktır.

- IP Dome  kamera, “Çoklu Dil” desteğine sahip olacaktır.

- IP Dome kamera, “PoE(802.3af)” ile beslenebileceği gibi aynı zamanda 12V DC ile de beslenebilmelidir.

- IP Dome kamera,IR Ledleri açık olduğu hali ile “6.6W” güç tüketimini geçmemelidir.

- IP Dome kamera, “-40°C ile 60°C”  ve “%95’ten daha az bağıl nem” hava koşullarında sorunsuz çalışabilir yapıda olacaktır.

- IP Dome kamera, “IP67”ve “IK10” derecesinde koruma sertifikalarına sahip olacaktır.

- IP Dome kamera, CE, FCC ve UL sertifikalarına sahip olacaktır.

- Teklif edilecek ürünlerin markasının, ürünlerde oluşabilecek arızaların hızlıca giderilebilmesi amacı ile Türkiyede yerleşik olarak kurulmuş kendine ait Tamir Merkezi (RMA service) ofisi bulunacaktır ve bu servisin TS12540 standartları belgesi olmalıdır.

- Firma, teklif ettiği ürünlerin, Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihale adına düzenlenmiş satış yapmaya ve servis vermeye yetkili olduğunu gösterir yetki belgesi alacaktır. Yetki belgeleri teklifle birlikte sunulacaktır.

- Yetki belgesi veren Türkiye Resmi Distribütörünün  TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır. Bu belgeleri teklifle birlikte sunulacaktır.

- Yetki belgesi veren Türkiye Resmi Distribütörünün  ISO 9001 ve ISO14001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.Bu belgeleri teklifle birlikte sunulacaktır.

- Teklif edilecek markanın ONVIF Full Member üyesi olmalıdır.