64 KANAL KAYIT CİHAZI

- Kayıt cihazının ana işlemcisi endüstriyel gömülü mikro işlemci olacaktır.

- Kayıt cihazının işletim sistemi gömülü LINUX olacaktır.

- Kayıt cihazı 64 kanal IP kamera kayıt edebilir yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazının RCA tipinde bir adet ses girişi ve iki adet ses çıkış özelliği olacaktır.

- Kayıt cihazının 4 adet HDMI(3840x2160 çözünürlüğüne kadar) ve 2 adet VGA çıkışı olacaktır.

- Kayıt cihazının görüntü çıkış desteği; 3840x2160; 1920 × 1080;1280 × 1024; 1280 × 720;1024 × 768 gibi çözünürlükleri destekler yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazı 1. Ekranda 1/4/8/9/16/25/36/64 çoklu-ekran görüntüleme desteğine sahip olacaktır.

- Kayıt cihazının OSD desteği olacaktır. Kayıt cihazı OSD üzerinden Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilitlenmesi, Hareket algılama ve Kayıt bilgisi gibi özellikleri gösterebilir yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazında yapay zeka desteği olmalıdır ve yüz algılama,yüz tanıma desteği bulunmalıdır.

- Kayıt cihazı, Akıllı Analiz fonksiyonları olarak; Tripwire(Sanal hat ihlali), Intrusion(Alan ihlali), People Counting(Kişi sayma), Missing/Abandoned(Kayıp/Terk edilmiş nesne), Face Detection(Yüz Tespiti) ve Audio Detection(Ses Tespiti) gibi özellikleri destekler yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazı, Ortam kişi yoğunluğunu tespit eden ve raporlama yapmayı sağlayan “Heat Map(Isı Haritası)” desteğine sahip olacaktır.

- Kayıt cihazı, Önceden belirlenmiş olan bir alana giriş-çıkış yapmak isteyen araç plakalarının otomatik olarak tespit edilmesini sağlayan “ANPR(Otomatik Plaka Tanıma)” desteğine sahip olacaktır ve ANPR kamera ile toplam 20.000 adet plaka tanımalı ve bunu (Blocklist and Allowlist) listelendirmelidir.

- Kayıt cihazı, Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG sıkıştırma formatlarını destekler yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazı 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1 gibi çözünürlükleri destekler ve kayıt edebilir yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazının, Kayıt için desteklediği bant-genişliği oranı (Record Rate) 1024 Mbps değerinde olacaktır.

- Kayıt cihazı, Kayıt Modu içeriğinde Manuel(El ile) veya Takvime dayalı olarak; Sürekli, Hareket algılamaya duyarlı, Alarm’a duyarlı ve Akıllı analiz’e duyarlı kayıt, Tatil günleri ve Kayıt durdurma gibi kayıt modlarını destekler yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazı, Alarm tetikleme olayları için; PTZ kameraya Tur başlatmak, Alarm çıkışı vermek, Video aktarımı başlatmak, Elektronik posta göndermek, FTP aktarımı yapmak, Ekran görüntüsü (Snapshot) almak-göndermek, Sesli uyarı ve İzleme ekranına olay bildirimi göndermek gibi özellikleri destekler yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazı, Video Tespiti içeriğinde; Hareket Algılama, Hareket Algılama bölgeleri, Video Kaybı ve Tampering(Kurcalama) özelliklerini destekler yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazı üzerinde 16 kanal Alarm girişi ve 8 kanal NO/NC olarak ayarlanabilir yapıda Alarm çıkışını destekler yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazının Playback(Kayıt Oynatma) performansı; eş zamanlı olarak 1/4/8/9/16 çoklu-ekran oynatma desteğine sahip olacaktır.

- Kayıt cihazı,Kayıt Arama modunda; Tarih/Saat, Alarm, Hareket algılama gibi kayıt arama özellikleri destekler yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazı, Playback modunda; Oynatma, Durdurma, Geri sarma, Hızlı oynatma, Yavaş oynatma, Sonraki ve Önceki dosya, Sonraki ve Önceki kamera, Tam ekran, Tekrar etme, Karışık, Yedek alma ve Dijital Zoom yapma gibi özellikleri destekler yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazı, Backup(Yedekleme) modunda; eSATA Disk;USB cihazı(flash bellek, harici HDD gibi) ve Network(Ağ) üzerinden yedek alma desteği olacaktır.

- Kayıt cihazı, Üçüncü-parti marka desteği olarak; ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung destekler yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazı, Ethernet bağlantısı için  2 adet RJ-45 (10/100 /1000/2500 Mbps) port desteğine sahip olacaktır.

- Kayıt cihazı, Network(Ağ) fonksiyonu için; HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; RTSP; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Server; IP Search;Multicast; P2P; ISCSI gibi protokolleri destekler yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazı, Akıllı telefon desteği olarak; iOS; Android telefonları destekler yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazı, Uyumluluk olarak; ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK platformlarını destekler yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazı, Dahili olarak; Her bir HDD için 16 TB kapasiteye kadar 8 adet SATA III portu desteğine sahip olacaktır.

- Kayıt cihazı, RAID 0/1/5/6/10 destekler yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazı,olası bir HDD arızasında değiştirilmek istenilen HDD’yi Depolama Cihazını kapatmadan çalışır durumda iken HDD değiştirebilmeyi sağlayan “Hot Swap” desteğine sahip olacaktır.

- Kayıt cihazı, HDD modunda; Tekli HDD modunu destekler yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazı, 4 adet USB (2 adet USB 2.0 + 2adet USB 3.0) portu desteğine sahip olacaktır.

- Kayıt cihazı, Bilgisayar iletişimi ve Klavye bağlantısı için 1 adet RS232 port desteğine sahip olacaktır.

- Kayıt cihazı, PTZ kamera kontrolü için 1 adet RS485 port desteğine sahip olacaktır.

- Kayıt cihazı, 100–240 VAC, 50-60 Hz değerinde güç kaynağı desteğine sahip olacaktır.

- Kayıt cihazı, yedekli güç kaynağı (Redundant Power) desteğine sahip olacaktır.

- Kayıt cihazı, 18 W değerinde (HDD hariç) güç tüketimi yapabilecek yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazı, -10°C ile 55°C (14°F ile 131°F)  aralığında ki hava koşullarında çalışabilir yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazı, 10%–93% (RH) aralığında ki nem oranlarında çalışabilir yapıda olacaktır.

- Kayıt cihazı,rack tipi olmalıdır.

- Kayıt cihazı, WEB Browser desteği olacaktır böylece, Kayıt cihazına WEB Browser üzerinden bağlanarak ayar, izleme gibi özellikleri yönetme desteğine sahip olacaktır.

- Kayıt cihazı, CE, FCC ve UL sertifikalarına sahip olacaktır.

- Teklif edilen tüm ürünler üreticinin tüm uluslararası pazarlarda satışını yaptığı ürünler olacaktır. Sadece tek bir pazarda/ülkede satılan veya farklı marka ve model adları ile satılan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecek ve teklif edilen ürün modelleri üreticinin resmi web sitesinde görülerek, ihale süreci esnasında teknik incelemesi yapılabilecektir.

- Teklif edilecek ürünlerin markasının, ürünlerde oluşabilecek arızaların hızlıca giderilebilmesi amacı ile Türkiyede yerleşik olarak kurulmuş kendine ait Tamir Merkezi (RMA service) ofisi bulunacaktır ve bu servisin TS12540 standartları belgesi olmalıdır.

- Firma, teklif ettiği ürünlerin, Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihale adına düzenlenmiş satış yapmaya ve servis vermeye yetkili olduğunu gösterir yetki belgesi alacaktır. Yetki belgeleri teklifle birlikte sunulacaktır.

- Yetki belgesi veren Türkiye Resmi Distribütörünün  TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır. Bu belgeleri teklifle birlikte sunulacaktır.

- Yetki belgesi veren Türkiye Resmi Distribütörünün  ISO 9001,ISO14001,ISO27001,ISO20000 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.Bu belgeleri teklifle birlikte sunulacaktır.

- Teklif edilecek markanın ONVIF Full Member üye listesinde yer almalıdır.

- Teklif edilecek markanın üreticisi Open Security Safety Alliance üyesi olmalıdır. Bu husus Open Security Safetty Alliance  platformunun resmi web sitesinden teyit edilecektir.